### Таблица типовых размеров ж.д. контейнеров.

| 20тн. контейнер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес пустого контейнера - 2000 кг. |  |  |  |
| Максимальная загрузка - 18000 кг. |  |  |  |
| Вес брутто - 20000 кг. |  |  |  |
| Внутренний объем - 30.09 м3. |  |  |  |
|  | длина (мм.) | ширина (мм.) | высота (мм.) |
| наружная | 6058 | 2438 | 2438 |
| внутренняя | 5870 | 2330 | 2200 |
| дверной проем |  | 2290 | 2130 |
| 40 тон. контейнер |  |  |  |
| Вес пустого контейнера - 3600 кг. |  |  |  |
| Максимальная загрузка - 27400 кг. |  |  |  |
| Вес брутто - 31000 кг. |  |  |  |
| Внутренний объем - 61.46 м3. |  |  |  |
|  | длина (мм.) | ширина (мм.) | высота (мм.) |
| наружная | 12192 | 2438 | 2591 |
| внутренняя | 11990 | 2330 | 2200 |
| дверной проем |  | 2290 | 2130 |

### Типовые размеры ж.д. крытого вагона

| Вагон крытый, модель 11-066 (однодверный) 120 м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность | 66 т | Длина, м | 13,87 | 13,8* |
| Масса тары вагона | 22 т | Ширина, м | 3,28 | 2,76* |
| Объём, куб. м | 86,4 - 120 | Высота, м | 4,7 | 2,79* |
| Дверь: 2 х 2,3 м. Люк боковой: 0,69 х 0,37 м. Люк в крыше: 0,4 м |  |  |  |  |
| * внутренние размеры. |  |  |  |  |
| Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-260, 138 м3 |  |  |  |  |
| Грузоподъёмность | 68 т | Длина, м | 15,75 | 16,08* |
| Масса тары вагона | 26 т | Ширина, м | 3,27 | 2,77* |
| Объём, куб. м | 138 | Высота, м | 4,7 | 3,05* |
| Дверь: 2,72 х 3,97 м. Люк боковой: 0,6 х 0,4 м. Люк в крыше: 0,4 м |  |  |  |  |
| Цельнометаллический. |  |  |  |  |
| * внутренние размеры. |  |  |  |  |

| 4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 73 |  |  |
| Назначение: для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков |  |  |
| Номер проекта |  | 127.00.000 |
| Технические условия |  | - |
| Модель вагона |  | 12-127 |
| Тип вагона |  | 605 |
| Изготовитель |  | Румыния |
| Грузоподъемность, т |  | 70 |
| Масса тары вагона, т |  | 23,9 |
| Нагрузка: |  |  |
|  | статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
|  | погонная, кН/м (тс/м) | 66,3 (6,76) |
| Объем кузова, м3: |  | 76 |
| Скорость конструкционная, км/ч |  | 120 |
| Габарит |  | 0-ВМ (01-Т) |
| База вагона, мм |  | 8650 |
| Длина, мм: |  |  |
|  | по осям сцепления автосцепок | 14520 |
|  | по концевым балкам рамы | 13440 |
| Ширина максимальная, мм |  | 3134 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: |  |  |
|  | максимальная | 3495 |
|  | до нижней обвязки | 1415 |
| Количество осей, шт. |  | 4 |
| Модель 2-осной тележки |  | 18-100 |
| Наличие переходной площадки |  | есть |
| Наличие стояночного тормоза |  | есть |
| Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |
|  | ширина | 2878 |
|  | длина | 12700 |
|  | высота | 2060 |
| Удельный объем, м3/т |  | 1,09 |
| Наличие торцевых дверей |  | нет |
| Количество разгрузочных люков, шт. |  | 14 |
| Угол открывания крышек люков, град. |  |  |
|  | средних | 31 |
|  | надтележечных | 23,30 |
|  | над тормозным цилиндром | 27 |
| Площадь пола, м2 |  | 36,55 |
| Год постановки на серийное производство |  | 1989 |
| Год снятия с серийного производства |  | - |
| Возможность установки буферов |  | нет |